|  | Matière : Atelier administration des services réseaux Non et prénom : wael balhoudi ASSCCM1 | SE : Ubuntu 24.04 LTS |
| --- | --- | --- |
|  | Compte rendu DHCP et DHCP Relay | AU. 2020-2021 |

Architecture Réseau Planifiée

- DHCP Server : Ubuntu - réseau

- Relay Server LAN 1 : Ubuntu - double interface

- Relay Server LAN 2 : Ubuntu - double interface

- Client : Windows 11

Étape 1 : Configuration des Réseaux VMWare

Créer les réseaux virtuels :

1. Ouvrez **VMWare Workstation**

2. Allez dans **Edit** → **Virtual Network Editor**

3. Créez deux réseaux :

- VMnet2 : 10.10.10.0/24 (Subnet IP: 10.10.10.0)

- VMnet3 : 192.168.10.0/24 (Subnet IP: 192.168.10.0)

- VMnet3 : 192.168.10.0/24 (Subnet IP: 192.168.100.0)

Étape 2 : Création des Machines Virtuelles

Machine 1 : Serveur DHCP (Ubuntu)

Configuration réseau

- Nom : DHCP-Server

- Système : Ubuntu Server

- Réseau : VMnet2

Machine 2 : Serveur Relay (Ubuntu)

Configuration réseau

- Nom : Relay-Server LAN1

- Système : Ubuntu Server

- Réseau : Deux interfaces :

  - Interface 1 : VMnet2

  - Interface 2 : VMnet3

Machine 3 : Serveur Relay (Ubuntu)

Configuration réseau

- Nom : Relay-Server LAN2

- Système : Ubuntu Server

- Réseau : Deux interfaces :

  - Interface 1 : VMnet2

  - Interface 2 : VMnet4

Machine 4: Client Windows 11

Nom :Client

Système : Windows 11

Réseau : VMnet3 pour tester LAN 1 ou VMnet4 pour tester LAN2

Étape 3 : Configuration du Serveur DHCP

Sur la machine DHCP-Server (Ubuntu) :

1.Installer le serveur DHCP :

sudo apt update

sudo apt install isc-dhcp-server -y

2. Configurer le fichier dhcpd.conf :

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

```bash

# Ajouter cette configuration :

subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {

range 10.10.10.100 10.10.10.200;

option routers 10.10.10.1;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;

}

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.10.100 192.168.10.200;

option domain-name «dep_info.local » ;

option routers 192.168.10.1;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;

}

subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.100.100 192.168.100.200;

option domain-name «dep_gest.local » ;

option routers 192.168.100.1;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;

}

```

3. Appliquer la configuration de fiche dhcpd.conf et tester

sudo systemctl restart isc-dhcp-server

sudo systmectl status isc-dhcp-server

4.Configurer l'interface** :

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

INTERFACESv4="ens37"  # Remplacez par votre interface

5. Configurer l'IP statique:

Apply le configuration

Sudo netplan apply

Étape 4 : Configuration du Serveur Relay

Sur la machine Relay-Server LAN1:

1. Installer le relay DHCP :

sudo apt update

sudo apt install isc-dhcp-relay -y

2. Configurer les interfaces réseau :

sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

Appliquer la configuration réseau

sudo netplan apply

4. **Activer le forwarding IP** :

.Install sysctl

sudo apt update

sudo apt install procps -y

sudo nano /etc/sysctl.conf

```

```bash

net.ipv4.ip_forward=1

```

```bash

sudo sysctl -p

```

5. **Configurer le DHCP Relay** :

```bash

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-relay

6. **Démarrer le service relay** :

```bash

sudo systemctl restart isc-dhcp-relay

sudo systemctl status isc-dhcp-relay

```

Étape 5 : clone  Relay-Server LAN1

Chonger le non Relay-Server LAN2

Configurer les interfaces réseau :

sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

Étape 5 : Configuration du Client Windows 11

1. **Ouvrir les paramètres réseau**

2. **Centre Réseau et partage** → **Modifier les paramètres de la carte**

3. **Clic droit sur la connexion** → **Propriétés**

4. **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** → **Propriétés**

5. **Obtenir une adresse IP automatiquement**

6. **Obtenir les adresses de serveur DNS automatiquement**

Étape 6 : Vérification et Test LAN1

Sur le client

# Ouvrir cmd et tester

ipconfig /release

ipconfig /renew

Sur le serveur DHCP

voir les journaux du système

```bash

tail -f /var/log/syslog

```

Sur le serveur Relay LAN1

voir les journaux du système

```bash

tail -f /var/log/syslog

```

Étape 7 : Vérification et Test LAN2

Changer le cart Réseau de le client à VMnet4